6 路 GC4683 MIPI Sensor DTS 适配修改清单

致厂商：DTS 镜像适配修复请求  ·  2026-07-14

一、当前状态摘要

硬件 6 路 GC4683 sensor 已物理接好（最起码一路能 I2C 探到 chip ID），但 6 路 sensor 在内核启动时全部 probe 失败。Kernel log 反复出现以下 6 行（N = 2/3/4/6/7）：

gc4683 N-0031: driver version: 00.01.01
gc4683 N-0031: Failed to get pwren-gpios
gc4683 N-0031: no pinctrl
gc4683 N-0031: supply dovdd not found, using dummy regulator
gc4683 N-0031: supply dvdd not found, using dummy regulator
gc4683 N-0031: supply avdd not found, using dummy regulator
gc4683 N-0031: Unexpected sensor id(000000), ret(-5)

6 路 sensor 全部 Unexpected sensor id(000000)，即 sensor 没上电、I2C 地址 0x31 完全不应答；随后 6 路 csi2-dphy 全部报 No link between dphy and sensor，MIPI 链路未建立。

二、必须修复 (P0 致命)

问题 1：6 路 sensor DT 节点缺电源引用，导致 sensor 完全没电

/sys/firmware/devicetree/base/i2c@feaa0000/gc4683@31/ 等 6 个 sensor 节点全部缺以下属性（用 ls 验证 N/A）：

| 缺失属性 | Kernel 报错 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| dovdd-supply | supply dovdd not found, using dummy regulator | sensor 的 DOVDD（数字 IO 1.8V）电源没人 enable |
| dvdd-supply | supply dvdd not found, using dummy regulator | sensor 的 DVDD（核心 1.2V）电源没人 enable |
| avdd-supply | supply avdd not found, using dummy regulator | sensor 的 AVDD（模拟 2.8V）电源没人 enable |
| pwren-gpios | Failed to get pwren-gpios | sensor 的全局 power-enable GPIO 没人驱动 |
| pinctrl-0 / pinctrl-names | no pinctrl | sensor 的 pin 状态没人设 |

要求：在每个 gc4683*@31 节点里补齐下面这段（以 cam1 / i2c@feaa0000 为例）：

&i2c_feaa0000_gc4683 {  /* 或 vendor 自己的 sensor 节点引用名 */
    dovdd-supply  = <&vcc_1v8_cm1>;       /* 1.8V 数字 IO */
    dvdd-supply   = <&vcc_1v2_cm1>;       /* 1.2V 核心 */
    avdd-supply   = <&vcc_2v8_cm1>;       /* 2.8V 模拟 */
    pwren-gpios   = <&gpio_expander_chip6 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    pinctrl-0     = <&cam1_pins>;
    pinctrl-names = "default";
};

6 路 sensor 对应 cm rail 关系（请 vendor 按实际硬件确认后修正）：

| Sensor | DT 节点 | dovdd (1.8V) | dvdd (1.2V) | avdd (2.8V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cam1 | i2c@feaa0000/gc4683@31 | vcc-1v8-cm1-regulator | vcc-1v2-cm1-regulator | vcc-2v8-cm1-regulator |
| cam2 | i2c@feab0000/gc4683_1@31 | vcc-1v8-cm2-regulator | vcc-1v2-cm2-regulator | vcc-2v8-cm2-regulator |
| cam3 | i2c@fead0000/gc4683_2@31 | vcc-1v8-cm3-regulator | vcc-1v2-cm3-regulator | vcc-2v8-cm3-regulator |
| cam4 | i2c@feac0000/gc4683_4@31 | vcc-1v8-cm4-regulator | vcc-1v2-cm4-regulator | vcc-2v8-cm4-regulator |
| cam5 | i2c@fec80000/gc4683_3@31 | vcc-1v8-cm5-regulator | vcc-1v2-cm5-regulator | vcc-2v8-cm5-regulator |
| cam6 | i2c@fec90000/gc4683_5@31 | vcc-1v8-cm6-regulator | vcc-1v2-cm6-regulator | vcc-2v8-cm6-regulator |

注意：当前镜像里 DT 只有 9 个 cm rail 节点（缺 9 个），下一节列出缺失列表。

问题 2：cm rail 节点残缺（6 路 × 3 电压 = 18 个，目前只有 9 个）

当前 /sys/firmware/devicetree/base/ 里能找到的 cm rail：

vcc-1v2-cm1-regulator       vcc-1v2-cm3-regulator
vcc-1v2-cm2-regulator       vcc-1v2-cm5-regulator
vcc-1v2-cm6-regulator
vcc-1v8-cm1-regulator       vcc-1v8-cm4-regulator
vcc-2v8-cm1-regulator       vcc-2v8-cm2-regulator
vcc-clk-en1..6-regulator    (6 个 xvclk enable)

缺的 9 个 rail：

| 缺的 rail | 对应 sensor |
| --- | --- |
| vcc-1v2-cm4-regulator | cam4 |
| vcc-1v8-cm2-regulator | cam2 |
| vcc-1v8-cm3-regulator | cam3 |
| vcc-1v8-cm5-regulator | cam5 |
| vcc-1v8-cm6-regulator | cam6 |
| vcc-2v8-cm3-regulator | cam3 |
| vcc-2v8-cm4-regulator | cam4 |
| vcc-2v8-cm5-regulator | cam5 |
| vcc-2v8-cm6-regulator | cam6 |

要求：按上面表格补齐 9 个 regulator 节点，每个挂到正确的 GPIO。

已知 GPIO 资源（i2c-3 0x22 pca9555，phandle=0x180，sysfs gpiochip7，base=477）：

| chip7 line | global GPIO | debugfs label | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 480 | vcc-1v8-cm1-regulator | cam1 1.8V（已配） |
| 4 | 481 | vcc-2v8-cm1-regulator | cam1 2.8V（已配） |
| 5 | 482 | vcc-2v8-cm2-regulator | cam2 2.8V（已配） |
| 6 | 483 | vcc-1v2-cm1-regulator | cam1 1.2V（已配） |
| 7 | 484 | vcc-1v2-cm2-regulator | cam2 1.2V（已配） |
| 8 | 485 | vcc-1v2-cm3-regulator | cam3 1.2V（已配） |
| 9 | 486 | vcc-1v8-cm4-regulator | cam4 1.8V（已配） |
| 10 | 487 | vcc-1v2-cm5-regulator | cam5 1.2V（已配） |
| 11 | 488 | vcc-1v2-cm6-regulator | cam6 1.2V（已配） |
| 0 / 1 / 2 / 12 / 13 / 14 | 477 / 478 / 479 / 489 / 490 / 491 | unused | 空着没分配 |

chip7 line 0/1/2/12/13/14 看似空着，但具体是否对应硬件（cam2/3/4 的 1v8，cam3/4/5/6 的 2v8 等）需要 vendor 对照硬件原理图决定。如果这些 rail 接到 chip7 上，请补 9 个 regulator 节点。如果某些 rail 在硬件上直接接到其他电源（比如板上 LDO 一直供电），那对应的 sensor 节点 dovdd-supply / avdd-supply 直接写 <&vcc_1v8_s0> / <&vcc_2v8_s0> 即可，不需要新增 cm rail。

三、严重问题 (P1)

问题 3：cm rail 写了 regulator-boot-on + always-on，但实际 GPIO 输出还是 lo

debugfs 现状（重启后采样）：

gpiochip7 (i2c-3 0x22 pca9555):
 line  3 (gpio-480 vcc-1v8-cm1): out lo
 line  4 (gpio-481 vcc-2v8-cm1): out lo
 line  5 (gpio-482 vcc-2v8-cm2): out lo
 line  6 (gpio-483 vcc-1v2-cm1): out lo
 line  7 (gpio-484 vcc-1v2-cm2): out lo
 line  8 (gpio-485 vcc-1v2-cm3): out hi   ← 唯一 enable 的一个
 line  9 (gpio-486 vcc-1v8-cm4): out lo
 line 10 (gpio-487 vcc-1v2-cm5): out lo
 line 11 (gpio-488 vcc-1v2-cm6): out lo

DT 里这 9 个 regulator 都加了 regulator-boot-on + regulator-always-on，sysfs state 都显示 enabled，但 PCA9555 的输出寄存器（line 3-11）实际只有 1 bit 是 hi。regulator-boot-on 应该让 kernel 在 late_initcall 阶段强制 enable，但显然这条链路没起作用。

怀疑方向（请 vendor 排查）：

1. regulator-fixed driver 配 enable-gpios + enable-active-high 时，是否要 regulator-boot-on 才生效？

2. 还是说 fixed-regulator 节点必须挂在某个有 supply 关系的 device 下面才会被引用、才会在 boot 阶段 enable？（如果是这样，问题 1 没修，boot-on 永远不生效）

3. vendor 用的是 pca9555，跟标准 pca953x 兼容性如何？是不是要 compatible = "nxp,pca9555" 而不是 "pca953x"？

要求：请实测一下——把 sensor 节点 dovdd-supply = <&vcc_1v8_cm1> 配上之后，reboot 看 cat /sys/kernel/debug/gpio | grep vcc-1v8-cm1 的 out 值是不是 hi。如果还是 lo，请 vendor 提供 regulator 子系统 driver 源码 / DTS 引用链的完整片段。

问题 4：sensor 节点 pwren-gpios 缺失，且 reset-gpios / pwdn-gpios 的 GPIO expander 分配不一致

当前 sensor DT 节点的 GPIO 引用（vendor 已配部分）：

| Sensor | reset-gpios (phandle, pin) | pwdn-gpios (phandle, pin) |
| --- | --- | --- |
| cam1 (gc4683@31) | (pca9555@21 chip6, line 0) | (pca9555@21 chip6, line 12) |
| cam2 (gc4683_1@31) | (chip6, line 1) | (chip6, line 13) |
| cam3 (gc4683_2@31) | (chip6, line 2) | (chip6, line 14) |
| cam4 (gc4683_4@31) | (chip6, line 4) | chip7 line 1 ← 异类 |
| cam5 (gc4683_3@31) | (chip6, line 3) | (chip6, line 15) |
| cam6 (gc4683_5@31) | (chip6, line 5) | chip7 line 2 ← 异类 |

两个不一致：

1. cam4/cam6 的 pwdn 用 chip7，但 cam1/cam2/cam3/cam5 用 chip6 —— 建议全部统一到 chip6。

2. cam5 (gc4683_3@31) 的 reset 用 chip6 line 3，但 cam4 (gc4683_4@31) 用 chip6 line 4 —— vendor 是不是写反了 cam4/cam5 的 reset GPIO？

要求：核对硬件原理图，把 6 路 sensor 的 reset-gpios / pwdn-gpios / pwren-gpios 统一分配，并补全 pwren-gpios。

pwren-gpios 的硬件位置：

如果板子上 6 路 sensor 各有一个 power-enable GPIO（独立控制每路 sensor 整体上下电），请在每路 sensor 节点里加上 pwren-gpios = <...>;，按实际硬件分配。如果没有独立 pwren，可以在 sensor 节点里加 pwren-supply = <&vcc_3v3_s0>; 加 fixed-always-on。

四、次要问题 (P2)

问题 5：cam1/cm1 节点有 3 个 cm rail 的命名错位

vcc-1v2-cm1-regulator 的 regulator-name 是 "vcc_camera1_1v8"，但节点名是 1v2：

regulator-name = "vcc_camera1_1v8"      ← 名字写错（应该是 1v2）
regulator-min-microvolt = 0x001b7740     ← 1800000 (1.8V)

而 vcc-1v8-cm1-regulator 的 regulator-name 又是 "vcc_camera_1v8"，命名重复且混乱。

要求：把所有 cm rail 节点的 regulator-name 改成 "vcc_camera{N}_{1v2|1v8|2v8}" 跟节点后缀一致。

问题 6：sensor 节点缺 rockchip,camera-module-index（空字符串）

hexdump 出来 rockchip,camera-module-index 是空（0 长度），sensor driver 可能据此认为模块序号是 0，影响 mipi id 分配。

要求：把每路 sensor 的 rockchip,camera-module-index 设为 0..5 顺序号。

五、验证步骤（vendor 改完镜像后，板端执行）

1. 启动后看 sensor probe 应该全部 success（Unexpected sensor id 消失）：

dmesg | grep "gc4683" | head -10

2. 看 cm rail GPIO 应该全部 out hi：

cat /sys/kernel/debug/gpio | grep -E "vcc-[12]v[28]-cm|vcc-clk-en"

3. 看 i2c 总线 0x31 应该全部有 UU（sensor 上了）：

sudo i2cdetect -y 0 2 3 4 6 7 9 | grep " 31"

4. 看 media-ctl link 是否 enabled：

media-ctl -d /dev/media0 -p | grep "ENABLED"

5. v4l2 取流测试：

v4l2-ctl -d /dev/video0 \
  --set-fmt-video=width=2560,height=1440,pixelformat=NV12 \
  --stream-mmap --stream-count=5 -v

期望结果：第 1 步无 Unexpected；第 2 步 9+ 个 cm rail GPIO 都 out hi；第 3 步 5-6 个 0x31 出现 UU；第 4 步所有 sensor → csi2-dphy link ENABLED；第 5 步能收到 5 帧（v4l2 不报错）。

六、关键文件路径（板端可验证）

/sys/firmware/devicetree/base/i2c@feaa0000/gc4683@31/         ← cam1 DT
/sys/firmware/devicetree/base/i2c@feab0000/gc4683_1@31/       ← cam2 DT
/sys/firmware/devicetree/base/i2c@feac0000/gc4683_4@31/       ← cam4 DT
/sys/firmware/devicetree/base/i2c@fead0000/gc4683_2@31/       ← cam3 DT
/sys/firmware/devicetree/base/i2c@fec80000/gc4683_3@31/       ← cam5 DT
/sys/firmware/devicetree/base/i2c@fec90000/gc4683_5@31/       ← cam6 DT
/sys/firmware/devicetree/base/vcc-{1v2,1v8,2v8}-cm{1..6}-regulator/  ← cm rail
/sys/firmware/devicetree/base/vcc-clk-en{1..6}-regulator/    ← xvclk enable
/sys/kernel/debug/gpio                                          ← 实际 GPIO 输出

七、附：vendor 已修对的部分（不要再改回去）

1. compatible = "galaxycore,gc4683"（之前误写 gc5035，已修）

2. clock-names = "xvclk" 和 clocks = <&...> 6 路都配了

3. 9 个 cm rail 节点加了 gpio + enable-active-high + regulator-always-on + regulator-boot-on + regulator-min-microvolt/max-microvolt 属性

4. vcc_camera*_clken 6 个节点配齐，挂到 chip6 line 6..11

5. 6 路 sensor 节点的 reset-gpios 和 pwdn-gpios 都配了（phandle 指向 pca9555 expander，不是 GPIO0 controller）

6. pca9555@22 和 pca9555@21（phandle 0x180/0x177）已注册并能 sysfs 访问

最关键的就是问题 1 + 问题 2 —— 不补全 sensor 节点的 dovdd/dvdd/avdd-supply 引用，再修其他都没用。