主板 A和主板 B比较

1  总体结论

两块板子虽然都基于 Rockchip RK3588 芯片，但系统环境存在显著差异，包括内核版本、发行版、分区布局、设备树配置、预置摄像头节点、I2C 控制器状态等。驱动模块和固件不能混用，需分别适配。

2  完整对比总表

以下表格系统参数，均通过实际命令采集并确认。

| 对比项 | 主板 A | 主板 B | 数据确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内核版本 | 5.10.226 | 6.1.118 | 均 uname -a |
| 发行版 | Ubuntu 22.04.5 LTS | Ubuntu 24.04.4 LTS | 均 os-release |
| 板型 | RK3588 主板 A Board | RK3588 Neardi 主板 B Board | 均 model |
| 兼容性字符串 | rk3588-rocktech-主板 A | rk3588-neardi-主板 B | 均 compatible |
| eMMC总容量 | 约 58.2GB | 约 58GB | 均 lsblk |
| 分区布局rootfs | mmcblk0p7 | mmcblk0p8 | 均 lsblk |
| 独立userdata | 无 | 有（mmcblk0p7, 128MB） | 均 lsblk |
| OEM分区挂载 | 未挂载 | 挂载于 /oem | 均 df -h |
| 内存总量 | 8108184 kB | 8102336 kB | 均 meminfo |
| CPU调速策略 | ondemand | schedutil | 均 scaling_governor |
| 小核当前频率 | 408 MHz | 1.8 GHz | 均 scaling_cur_freq |
| 启动命令行特征 | storagemedia=emmc, console=ttyFIQ0, root=PARTUUID=614e0000-0000 | 同左 + isolcpus=4 nohz_full=4 | 均 /proc/cmdline |
| 固件版本 | ddr-v1.18, spl-v1.13, bl31-v1.48, bl32-v1.19 | ddr-v1.21, spl-v1.13, bl31-v1.53, bl32-v1.19 | 均 cmdline |
| 固件编译日期 | 2026-03-25 | 2026-06-24 | 同上 |
| 已加载摄像头模块 | 无（video/v4l/gc 均无） | 无（gc4683 无） | 均 lsmod |
| /proc/config.gz | 存在 | 存在 | 均 ls /proc |
| i2cdetect | 已安装 | 未安装 | 均执行 |
| I2C总线数量 | 较多 | 正常（10条） | 均 i2cdetect -l |
| I2C控制器状态 | 所有 okay | 混合：okay + disabled | 均遍历节点 |
| 预置摄像头节点 | 无 | 有（os04a10, os08a20, ov13855, ov16880） | 均 find/ls |
| GC4683节点 | 无 | 无 | 均未找到 |
| DTOverlay支持 | 不支持或未挂载 | 支持（目录存在） | 均 ls overlays |
| 内核头文件 | 不存在 | 不存在 | 均 ls build |
| 板载gcc | 11.4.0 | 未安装 | 均 gcc --version |
| 板载make | 4.3 | 未安装 | 均 make --version |
| 交叉编译工具链 | 已安装 | 已安装 | 均 ls /usr/bin |
| /usr/src/内容 | 有 gmock/googletest/gtest/python3.10 | 空目录 | 均 ls /usr/src/ |
| 摄像头.ko文件 | 无 | 无 | 均 find modules |
| V4L2框架探测 | 6 路 MIPI CSI 成功 | 6 路 MIPI CSI 成功 | 均 dmesg |
| MediaController | 已加载 v0.10 | 已加载 v0.10 | 均 dmesg |
| dmesggc4683 | 无 | 无 | 均 grep gc4683 |

3 关键差异说明

3.1 内核与发行版

主板 B使用较新内核（6.1.118）和Ubuntu 24.04，主板 A使用5.10.226 和Ubuntu 22.04。

驱动模块必须分别用对应的内核源码编译，互不兼容。

6.1 内核的 V4L2 Subsystem API 可能与 5.10 有细微差异，移植时需注意。

3.2 存储分区

主板 B将 rootfs 与 userdata 分离，主板 A合并为一个大的 rootfs。

主板 B OEM 分区已挂载，主板 A未挂载。

分区差异影响 OTA 升级方案设计，需分别适配。

3.3  I2C 与设备树

主板 A的 I2C 总线数量多，扫描时需谨慎筛选。

主板 B部分 I2C 控制器状态为 disabled，主板 A全为 okay。

主板 B预置了多款摄像头节点（os04a10、os08a20、ov13855、ov16880），可作为 GC4683 添加的参考模板；主板 A完全没有预置摄像头节点，需要从头编写。

两块板子的 i2c@feaa0000 都有多个摄像头节点定义（未启用）。

主板 B支持设备树 Overlay，可在运行时动态添加节点；主板 A不支持。

3.4  开发环境

主板 A板载 gcc/make，主板 B没有，但两块板子都有交叉编译工具链。

两块板子均无内核头文件，无法在板上直接编译驱动，必须依赖外部 SDK 或内核源码。

主板 A /usr/src/ 下有 googletest 等测试框架，主板 B为空目录。

两块板子均可通过 /proc/config.gz 获取当前内核配置。

4  驱动影响

针对 GC4683 摄像头驱动移植在两块板子上的影响：

| 影响项 | 主板 A | 主板 B |
| --- | --- | --- |
| 能否直接使用同一份.ko | 否（内核不同） | 否（内核不同） |
| 能否在板上直接编译驱动 | 不能（缺内核头文件） | 不能（缺内核头文件且无gcc/make） |
| 是否需要厂家SDK | 必须 | 必须 |
| 设备树是否需新建节点 | 需要从头编写（无参考） | 可参考已有摄像头节点写法 |
| I2C总线号需确认 | 是（大量总线，需扫描） | 是（需确认连接哪个 i2c@*） |
| GPIO/电源引脚需确认 | 根据硬件原理图 | 根据硬件原理图 |
| 交叉编译可行性 | 有工具链但缺头文件 | 有工具链但缺头文件 |

① 没有内核头文件就无法编译内核模块；② 内核模块必须与当前运行的内核版本严格匹配，否则加载会失败；③ 没有内核头文件就无法验证驱动是否正确适配。